Министерство науки и высшего образования

Российской федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина»

«К защите»

Заведующий кафедрой ИИБМТ

___________________ В.И. Жулев

«____» _______________ 2026 г.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ

РАБОТА

(бакалавриат)

на тему

«Малодистантный радар мобильного робота»

Направление подготовки:

Наименование ОПОП:

Руководитель ОПОП:

Руководитель	________________	(  Голь С.А  )

# ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

- ПО – программное обеспечение

- GUI - Graphical User Interface

- AGV – Automated Guided Vehicle

- mmWave - Millimeter wave

- FMCW- Frequency Modulated Continuous Wave

- ФНЧ – фильтр нижних частот

- БПФ – быстрое преобразование Фурье

# Аннотация

В рамках выпускной квалификационной работы была поставлена задача разработки устройства а также ПО для определения расстояния на основе радиорадара.

В работе можно выделить следующие цели:

-  Аппаратная реализация корректного усиления сигнала. Выходной аналоговый сигнал с радара может доходить до уровня отрицательного напряжения. Для оцифрования сигнала необходим сдвиг уровня напряжение на некоторую положительную величину, а также реализация усиления только переменной составляющей.

- Обеспечение автоматической регулировки усиления (АРУ) для выходного сигнала радара. В выходном сигнале радара закодирована дальность до объекта отражения. Его амплитуда также зависит от дальности, что негативно сказывается на оцифровке сигнала, так как при малой дальности сигнал может иметь слишком большое значение напряжения а при значительной дальности значение напряжения мало и может некорректно пройти этап оцифровки.

- Реализация алгоритма по определению дальности. Выходной сигнал радара представляет из себя анологовый сложный сигнал: совокупность из разностного полезного сигнала и шумовой составляющей.

В результате выпускной квалификационной работы было разработано встроенное ПО для микроконтроллера STM32, ПО по типу графического интерфейса пользователя на языке Python, а также необходимая принципиальная схема.

# Annotation

As part of the final qualifying work, the task was to develop a device as well as software for determining the distance based on radar.

The following objectives can be identified in the work:

- Hardware implementation of correct signal amplification. The analog output signal from the radar can reach a negative voltage level. To digitize the signal, it is necessary to shift the voltage level by some positive amount, as well as the implementation of amplification of only the variable component.

- Providing automatic gain control (AGC) for the radar output signal. The radar output signal encodes the distance to the reflection object. Its amplitude also depends on the range, which negatively affects the digitization of the signal, since at short range the signal may have too high a voltage value, and at long range the voltage value is low and may not pass the digitization stage correctly.

- Implementation of the range detection algorithm. The radar output signal is a complex anological signal: a combination of a differential useful signal and a noise component.

As a result of the final qualifying work, embedded software for the STM32 microcontroller, software based on the type of graphical user interface (GUI) in Python, as well as the necessary schematic diagram were developed.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	8

2.	ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ	9

3.	АНАЛИЗ ИЗВЕСТНЫХ МЕТОДОВ В РАССМАТРИВАЕМОЙ ОБЛАСТИ	10

3.1 Лидары (LIDAR, Light Detection and Ranging)	10

3.2 Камера глубины	14

3.3 Ультразвуковые датчики	14

3.4 Радиорадар	14

# ВВЕДЕНИЕ

В последние годы наблюдается стремительное развитие беспилотных и автономных систем.

Роботы-доставщики, такие как разработки компании «Яндекс», автономные автомобили, промышленные автоматезированные транспортные телеги (AGV) и даже бытовые роботы-пылесосы, всё чаще становятся частью повседневной жизни. Ключевым условием эффективной работы этих систем является их способность точно и надёжно определять расстояние до объектов в окружающем пространстве. Наряду с оптическими (лидары, камеры) и ультразвуковыми системами (сонары), радиолокационные датчики (радары) занимают важную нишу благодаря своей устойчивости к погодным условиям, пыли и недостаточной освещённости. Классическим примером массового применения радаров являются датчики движения для автоматических дверей, а также автомобильные парктроники, однако современные задачи требуют более высокой точности, разрешающей способности и интеграции с управляющей электроникой. В этом контексте разработка малогабаритных и эффективных устройств определения расстояния на основе специализированных радиолокационных модулей, таких как IVS-565, является актуальной научно-технической задачей.

Целью данной выпускной квалификационной работы является разработка устройства определения расстояния на основе радиорадара, включающего аппаратную часть, встроенное программное обеспечение и программное обеспечение верхнего уровня для анализа данных и вычисления дальности.

# ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Для достижения цели по разработке устройства определения расстояния на основе радиорадара необходимо выполнить следующие задачи

- Разработка структурной и принципиальной схем устройства.

- Разработка внутрненнего ПО для микроконтроллера по сбору данных, отправки их на персональный компьютер, а также регулировки усиления выходного аналогового сигнала с радара.

- Разработка алгортима определения дальности по данным радара.

- Анализ результата и предложение путей улучшения.

# АНАЛИЗ ИЗВЕСТНЫХ МЕТОДОВ В РАССМАТРИВАЕМОЙ ОБЛАСТИ

Для решения задачи определения расстояния до объектов в настоящее время существует широкий спектр технологий, каждая из которых имеет свои преимущества, недостатки и области применения. Выбор конкретного метода определения дальности зависит от требований к точности, дальности действия, условий окружающей среды, а также от допустимых массогабаритных и стоимостных ограничений.

Наиболее популярными среди систем по определению дальности являются:

- Лидары - системы, измеряющие время распространения лазерного импульса.

- Оптические системы (камеры глубины) – методы, использующие анализ изображений

- Сонары (ультразвуковые датчики) — активные акустические системы, широко применяемые в автомобильных парктрониках и мобильной робототехнике.

3.1 Лидары (LIDAR, Light Detection and Ranging)

Лидарам называют класс устройств, которые используют технологию испускания волн в оптическом (или ближнем к нему ) диапазоне для того чтобы оценить дальность до объекта (или свойство среды, через которое данное излучение проходит).

Одним из наиболее простых устройств, использующих принцип лидара является Лазерный дальномер – оптический прибор, для измерения расстояния до одной цели, использующий лазер в качестве осветителя. Для измерения расстояния используются два принципа:

- времяпролетный – основан на измерении интервала времени прохождения лазерного узлучения до объекта и обратно. Такой подход требует точных таймеров с высоким разрешением, что может удорожить устройство.

- фазовый - основан на оценке сдвига фазы испущенного и принятого сигнала. Такой метод проще и дешевле времяпролетный, однако не даёт большой дальности.

Лазерный сканер – оптический прибор для измерения расстояния с модулем сканировния для перемещения дальномера в пространстве. Существует несколько подходов по реализации данных устройств.

- Вращение лазерного модуля в пространстве.  При таком подходе получается добиться двумерной картины, которая является плоскостной разверткой некоторой области пространства, такой подход является наиболее простым и дешевым, применяется среди бытовых роботов хозяйственного назначения.

Лидар RPLIDAR A1M8 360, а также карта занятости построенная по данным с облака точек такого типа лидаров изображены на рисунке

RPLIDAR A1M8 360 (слева), Карта занятости (справа)

- Использование мультилазерной системы.

В случае необходимости получения пространственных картин с высокой частотой или высоким разрешением можно использование нескольких лазерных модулей в статическом или динамическом режиме. Основной недостаток - дороговизна устройств и их сложность. Такие решения иногда также называют лидарами (рисунок 2) .

Пример мультилазерной системы.

Достоинства:

- Высокая точность измерения расстояния — современные лидары обеспечивают точность до ±1–5 см.

- Большая дальность действия — некоторые модели способны обнаруживать объекты на расстоянии до 200–300 м и более.

- Высокое угловое разрешение — позволяет строить детальные 2D- и 3D-карты окружающего пространства с точностью до сантиметров.

- Независимость от внешнего освещения —метод работает одинаково хорошо днём и ночью.

- Высокая частота обновления данных — современные лидары генерируют достаточно плотное облако точек, что обеспечивает работу в реальном времени.

- Отсутствие радиопомех — лидары не излучают радиоволны, поэтому не создают помех другим радиоустройствам и не подвержены влиянию радиочастотных помех.

Недостатки:

- Высокая стоимость — полноценные 3D-лидары для беспилотных автомобилей стоят от нескольких тысяч до сотян тысяч рублей, что ограничивает их применение в массовых устройствах.

- Чувствительность к атмосферным условиям:

дождь, снег, туман и пыль сильно ослабляют лазерный луч;

взвешенные частицы (капли дождя, снежинки) создают ложные отражения (шум).

- Прозрачные поверхности (стекло) — частично пропускают лазерный луч, вызывая ошибочные измерения или их отсутствие.

- Наличие движущихся частей (для вращающихся лидаров) — механические компоненты снижают надёжность, требуют обслуживания и увеличивают массогабаритные параметры.

- Большой объём обрабатываемых данных — облака точек содержат миллионы измерений, что требует мощных вычислительных ресурсов для обработки в реальном времени.

3.2 Камера глубины

Камеры глубины – устройства которое позволяет получать трехмерную информацию о сцене, измерияя расстояние до объектов. Для реализации используют принцип стереозрения.

Стереозрение – способность визуальной системы воспринимать трехмерную структуру окружающего мира на основе изображений, полученных двумя камерами. На рисунке 3 слева приведен пример устройства – стереокамеры, а справа проиллюстрирована обработка данных с двух камер и последующее отображение карты несоответствий. В дальнейшем при помощи можно восстановить цветное облако точек, наложив пиксели в цветном формате на карту несоответствий.

Пример стереокамеры (слева), карта несоответствий (справа)

Достоинства:

- Низкая стоимость — стереокамеры используют обычные CMOS-матрицы, что делает их значительно дешевле лидаров.

- Цветная информация — в отличие от лидаров и радаров, стереокамеры дают не только глубину, но и полноценное цветное изображение сцены, что упрощает задачу распознавания объектов.

- Высокое разрешение по глубине — при хорошей текстуре объектов современные стереокамеры могут достигать точности до долей миллиметра на малых расстояниях.

- Работа в помещении — стереокамеры отлично работают в условиях стабильного искусственного освещения, что делает их популярным выбором для складских и промышленных роботов.

Недостатки:

- Зависимость от внешнего освещения — стереокамеры плохо работают в темноте (требуют дополнительной подсветки), а также при ярких засветках или резких тенях.

- Требование к текстуре объектов — стереозрение не работает на однотонных, гладких или повторяющихся поверхностях (белая стена, пол, потолок). Без видимых ориентиров алгоритмы не могут найти соответствия между кадрами.

- Ограниченная дальность действия — эффективная дальность стереокамер обычно не превышает 5–10 метров. На больших расстояниях смещение объектов на кадрах становится слишком маленьким для точного измерения.

- Проблемы с прозрачными и зеркальными поверхностями — стекло, вода, зеркала и другие отражающие/пропускающие объекты искажают стереоизмерения.

- Сложность калибровки — стереокамеры требуют точной взаимной калибровки (знание параметров каждой камеры и их взаимного расположения), которая может нарушаться при механических воздействиях или изменении температуры.

- Высокая вычислительная нагрузка — поиск соответствий между двумя изображениями требует значительных вычислительных ресурсов, особенно для высокого разрешения и частоты кадров.

3.3 Ультразвуковые датчики

Ультразвуковые датчики (сонары) — это активные акустические системы измерения расстояния, основанные на использовании звуковых волн высокой частоты (обычно 20–100 кГц). Принцип работы ультразвукового датчика схож с эхолокацией летучих мышей или дельфинов. Устройство состоит из двух основных элементов:

- излучатель (трансмиттер) — пьезоэлектрический элемент, преобразующий электрический сигнал в механические колебания (ультразвуковые волны);

- приёмник (ресивер) — аналогичный пьезоэлектрический элемент, преобразующий отражённые акустические волны обратно в электрический сигнал.

Данные о расстоянии воспроизводятся времяпролетным методом, где дистанция вычисляется как произведение скорости звука в воздухе на время между излучением импульса и приемом сигнала, разделенное на два. На рисунке 4 показана работа одного из популярных устройств , основанных на ультразвуковом датчике.

Пример работы модуля УЗ-дальномера HC-SR04

Достоинства:

Низкая стоимость — ультразвуковые датчики являются одними из самых дешёвых сенсоров для измерения расстояния.

Простота использования — датчики имеют простой интерфейс (обычно триггерный и эхо-сигналы), не требуют сложной калибровки и обработки сигнала.

Независимость от цвета и прозрачности объекта — ультразвук одинаково хорошо отражается от чёрных, белых, прозрачных и зеркальных поверхностей (в отличие от оптических систем и лидаров).

Работа в любых условиях освещённости — датчику не нужен свет, он работает одинаково хорошо днём и ночью.

Отсутствие электромагнитных помех — акустические волны не создают радиопомех и не подвержены влиянию радиочастотных полей.

Компактность — малые размеры и вес позволяют легко интегрировать датчики в различные устройства.

Недостатки:

- Малая дальность действия — эффективная дальность большинства ультразвуковых датчиков не превышает 4–6 метров.

- Широкая диаграмма направленности — угол раскрыва 15–30° приводит к тому, что датчик «видит» не только цель прямо перед собой, но и объекты по бокам, что затрудняет точное определение направления на объект.

- Наличие «мёртвой зоны» — объекты, находящиеся слишком близко к датчику (обычно 2–20 см), не могут быть обнаружены.

- Чувствительность к загрязнениям — грязь, снег, лёд или капли воды на поверхности датчика могут полностью блокировать работу или вызывать ложные измерения.

- Зависимость от свойств поверхности:

-мягкие и пористые поверхности (ткань, поролон, снег) сильно поглощают ультразвук;

-наклонные поверхности отражают звук в сторону от приёмника.

- Низкая точность — типичная точность составляет ±1–3 см, что недостаточно для задач высокоточного позиционирования.

- Зависимость от температуры и влажности — скорость звука меняется с температурой (≈0,6 м/с на 1°C), что требует компенсации для получения точных измерений.

- Низкая частота измерений — из-за необходимости ждать возвращения эха максимальная частота обновления данных обычно составляет 10–50 Гц.

3.4 Радиорадар

Для решения поставленной задачи необходимо рассмотреть основные понятия (элементы теории), а также принцип работы радиорадара.

Миллиметровые волны (mmWave) — это класс радиолокационных технологий, использующих коротковолновые электромагнитные волны. Система mmWave, работающая на частоте 76–81 ГГц (с соответствующей длиной волны около 4 мм), позволяет регистрировать перемещения с точностью до долей миллиметра. Радарный модуль IVS-565, используемый в данной работе, функционирует именно в этом диапазоне.

Рассматриваемые радары реализуют технологию mmWave особого класса, называемую непрерывное излучение с частотной модуляцией (FMCW). FMCW — это метод радиолокации, основанный на излучении непрерывного сигнала с линейной частотной модуляцией (ЛЧМ). В отличие от классических импульсных радаров, которые излучают короткие мощные импульсы и измеряют время их возвращения, FMCW-радары работают в режиме непрерывного излучения. Это обеспечивает ряд важных преимуществ, особенно в задачах ближней радиолокации. FMCW-радары передают непрерывный сигнал с частотной модуляцией для измерения дальности, угла и скорости, что отличает их от традиционных импульсных систем. Пример формирования FMCW-сигнала показан на рисунке 5.

Пример ЛЧМ по методу FMCW

На рисунке 6 показана упрощённая структурная схема внутреннего устройства FMCW-радара. Генератор пилообразного сигнала формирует напряжение, которое управляет частотой передатчика. Передающая антенна (TX) излучает высокочастотный электромагнитный сигнал, частота которого линейно изменяется согласно управляющему сигналу. Отражённый от препятствия сигнал поступает на приёмную антенну (RX). Сигналы с обеих антенн подаются на смеситель (аналоговый умножитель), на выходе которого формируется так называемый промежуточный, сигнал (IF – signal).

Упрощённая структурная схема FMCW-радара.

Необходимость смесителя можно понять также на графическом примере, рассмотрев изменения частоты сигнала передатчика и приемника в зависимости от времени на рисунке 7.

Зависимости частот на TX и  RX антеннах

Из рисунка 7 видно, что сигнал, иллюстрирующий изменения частоты  на RX антенне представляет из себя такой же, как модулирующий сигнал на антенне TX только с с задрежкой по времени равной τ.  Эту задержку можно описать с помощью уравнения 1.1:

| τ= 2 dc, |  |
| --- | --- |

где d – расстояние до объекта отражения, c – скорость распространения электромагнитных волн.

Физический смысл смесителя – перемножить два сигнала. Если предположить что на его вход подаются две синусоиды, то сигнал на выходе смесителя можно описать формулой 1.2 .

| 2cos(2πf1​t)cos(2πf2​​t)=cos[2π(f1​​-f2​)t]+cos[2π(f1​​+f2​​)t], |  |
| --- | --- |

где f1 – частота передатчика, а f2 – частота приёмника.

В последующей обработке сигнал с суммарной частотой отфильтровывается с помощью фильтра нижних частот. В результате остается только сигнал с разностной частотой.

Пусть S – крутизна модуляции, равная  BT , где B – ширина полосы частот, а T – период модулирующего пилообразного сигнала. Тогда для разности частот верно уравнение:

| f1​​-f2=f0+St-f0+St- τ=Sτ |  |
| --- | --- |

Учитывая вышесказанное можно вывести формулу для результирующего разностного сигнала, полученного после ФНЧ:

| cos2πSτ=cos⁡[2πfb] |  |
| --- | --- |

Разностную частоту в некоторых источниках называют частота биений и обозначают fb . Из формулы 1.4 и 1.1 можно вывести окончательное уравнение для определения дальности по частоте биений:

| R= c T2 B fb |  |
| --- | --- |

Достоинства:

- Устойчивость к погодным условиям — радиоволны мало подвержены влиянию дождя, снега, тумана и пыли (в отличие от лидаров и оптических систем).

- Независимость от освещения — радар работает одинаково хорошо днём и ночью (в отличие от стереокамер).

- Независимость от цвета и прозрачности объекта — радиоволны одинаково хорошо отражаются от чёрных, белых, прозрачных и зеркальных поверхностей (преимущество перед лидарами и камерами).

- Измерение скорости — за счёт эффекта Доплера радары могут одновременно измерять расстояние и радиальную скорость объекта.

- Работа в любых условиях — запылённость, задымлённость, плохая видимость не влияют на работу радара.

- Скрытая установка — радар можно разместить за пластиковым бампером или обшивкой, не нарушая внешний вид устройства.

Недостатки:

- Более низкое угловое разрешение по сравнению с лидарами — радары имеют более широкую диаграмму направленности, что затрудняет точное определение угла на объект.

- Сложность обработки сигнала — требуется применение спектрального анализа (БПФ, методы сверхразрешения) для выделения полезного сигнала из шума.

# РАЗРАБОТКА СТРУКТОРНОЙ И ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМ

# РЕАЛИЗАЦИЯ ВСТРОЕННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА

# РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАФИЧЕСКОГО ИНТЕРФЕЙСА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

# РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

# БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

# ПРИЛОЖЕНИЕ